Supplementary Table S5

Retention times and chosen precursor ions, product ions, fragmentor voltages and collision energies for each of the measured analytes.

| Compound | RT (min) | Precursor ion (m/z) | Product ion (m/z) | FV (V) | CE (eV) | CAV (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-AG | 7.5 | 379.3 | 287.2 269.2 | 134 | 9 13 | 4 |
| 2-AG | 7.2 | 379.3 | 287.2 269.2 | 118 | 9 9 | 4 |
| AEA | 7.0 | 348.3 | 91.0 81.1 | 118 | 45 29 | 4 |
| DEA | 8.7 | 376.3 | 79.0 91.0 | 134 | 45 45 | 4 |
| LEA | 7.0 | 324.3 | 81.1 95.1 | 118 | 37 29 | 4 |
| NADA | 6.9 | 440.3 | 137.1 154.1 | 150 | 25 9 | 4 |
| OEA | 8.4 | 326.3 | 309.3 83.1 | 134 | 9 25 | 4 |
| PEA | 7.8 | 300.3 | 283.3 71.1 | 134 | 9 21 | 4 |
| 2-AG-d8 | 7.2 | 387.3 | 294.3 293.3 | 118 | 9 9 | 4 |
| AEA-d8 | 7.0 | 356.3 | 70.1 82.1 | 118 | 45 45 | 4 |
| NADA-d8 | 6.9 | 448.4 | 137.1 138.1 | 150 | 29 29 | 4 |
| PEA-d8 | 7.8 | 304.3 | 287.3 72.2 | 118 | 9 21 | 4 |